КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

«Автономная доставка груза»
Отборочный этап

Москва
2023

ТЕМА ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ТУРНИРА

Разработать БПЛА с системой подвеса груза массой 100 г и продемонстрировать возможность БПЛА осуществлять доставку груза в указанную точку в автономном режиме.

ЗАДАНИЕ ЗАОЧНОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ТУРНИРА

Отборочный этап проводится с 26 июня 2023 года.

Для участия в отборочном этапе необходимо разработать БПЛА мультироторного типа, оснащенный системой автономного пилотирования и устройством, позволяющем фиксировать груз массой до 100 г и осуществлять его доставку и сброс в указанную точку.

В ходе отборочного этапа необходимо продемонстрировать возможность взлета БПЛА с грузом, следования по заданной траектории, посадки в указанной точке и сброса груза. В качестве БПЛА может использоваться как самостоятельно разработанные устройства, так и покупные аппараты, доработанные в соответствии с требованиями.

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ

Назначение

БПЛА предназначен для автономной беспилотной перевозки грузов.

Функциональные требования

- БПЛА должен иметь устройство, позволяющее надежно фиксировать груз массой 
до 100 г и размерами до 50х50х50 мм.

- Устройство должно позволять осуществлять сброс груза по команде системы автономного пилотирования.

- БПЛА должен быть оснащен системой автономного пилотирования, позволяющей осуществлять пилотирование по заданному маршруту без связи с оператором.

Требования к проведению контрольных тестов

Проведение контрольных тестов проводится на открытом пространстве или в закрытом помещении соответствующих размеров. При тестировании необходимо показать возможность взлета БПЛА с грузом, прохождения заданного маршрута, посадки в указанную точку, сброс груза в точке посадки.

Маршрут должен включать:

- Зону старта – квадратная площадка размером 50х50 см с надписью «Старт» и соответствующим ArUco-маркером.

- Промежуточные зоны – площадки размером не менее 20х20 см содержащие ArUco-маркеры, указывающие направление к следующей точке маршрута. На маршруте должно быть не менее пяти промежуточных зон.

- Зону финиша – квадратная площадка размером 50х50 см с надписью «Финиш» 
и соответствующим ArUco-маркером.

Расстояние между любыми двумя зонами маршрута должно быть не менее 50 см. Расстояние измеряется от краев зон. Промежуточные зоны должны быть расположены таким образом, чтобы на маршруте было не менее двух поворотов на 90 градусов.

В непосредственной близости от зоны «Финиш» рекомендуется установка весов, позволяющих выполнить взвешивание доставленного груза.

Во время испытаний БПЛА в автономном режиме должен:

- осуществить взлет из зоны «Старт» с заранее закрепленным грузом;

- пролететь над всеми промежуточными зонами маршрута;

- осуществить посадку в зону «Финиш»;

- осуществить сброс груза в зоне «Финиш»;

- осуществить взлет из зоны «Финиш» без груза;

- осуществить посадку в любом удобном месте.

Оператор БПЛА должен подать команду на взлет и больше не вмешиваться в работу БПЛА.

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ТУРНИРА

Результаты выполнения конкурсного задания должны быть представлены тремя файлами:

- видеозапись, демонстрирующая работу БПЛА (взлет с грузом, пролет над промежуточными зонами, посадка, разгрузка, взлет без груза, посадка без груза). После посадки и деактивации БПЛА на видео необходимо продемонстрировать процесс взвешивания доставленного груза;

- видеозапись, полученная с камеры, расположенной на БПЛА. На видеозаписи должны быть видны все промежуточные зоны маршрута.

- презентация, в которой указаны решения, примененные в вашем устройстве.

Продолжительность видеороликов должна быть не более трех минут. Разрывы видеопотока, признаки видеомонтажа не допускаются.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ТУРНИРА

| Способность взлета БПЛА (до 15 баллов) |  |
| --- | --- |
| БПЛА не способен взлететь | 0 |
| БПЛА способен взлететь в автономном режиме | 15 |
| Способность прохождения маршрута по заданной траектории (до 15 баллов) |  |
| БПЛА не способен следовать по заданному маршруту | 0 |
| БПЛА долетел до зоны «Финиш» без прохождения промежуточных зон | 5 |
| БПЛА долетел до зоны «Финиш» и пролетел над всеми промежуточными зонами | 15 |
| Способность перемещать груз (до 30 баллов) |  |
| БПЛА не способен перевозить груз | 0 |
| БПЛА способен перевозить груз, но не может выгрузить его в заданной зоне | 5 |
| БПЛА способен перевозить груз, и может выгрузить его в заданной зоне | 15 |
| Масса груза соответствует требованиям | +15 |

Оценка критериев в баллах указана примерно и может быть изменена в зависимости 
от среднего значения присылаемых работ.